Emmanuël Jehin 1,2

Philippe Demoulin 1

« Future generations have the right

to an undamaged and unpolluted Earth,

including the right to a clean sky»

Déclaration universelle de l’UNESCO pour le droit des générations futures

Introduction

D’aussi loin qu’on se souvienne, l’humanité a tourné un regard émerveillé vers le ciel. Elle y cherchait des signes annonciateurs de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Nombreuses furent les civilisations qui construisirent des ouvrages monumentaux orientés en fonction des astres et destinés à servir de repères. La succession des jours et des nuits, la forme changeante de la Lune, le mouvement des planètes, le retour régulier des saisons, les éclipses, etc. sont autant de phénomènes célestes qui suscitèrent la crainte, l’émerveillement, la curiosité et participèrent au développement de l’intelligence de l’être humain. Progressivement, les hommes apprirent à interpréter leurs observations. La science était née.

A notre époque, l’organisation de la société et le développement des nouvelles technologies ont modifié considérablement notre accès au ciel étoilé. Pour toutes sortes de raisons, allant de la sécurité dans nos déplacements jusqu’aux annonces publicitaires, la nuit est battue en brèche. Les lampadaires surgissent de partout et brillent encore longtemps après que le dernier citoyen se soit mis au lit.

Aujourd’hui, les personnes qui vivent dans ou à proximité des villes, ont perdu presqu’en totalité la vue du ciel étoilé. Pourtant, il s’agit d’un des spectacles les plus beaux que nous offre la nature : la vue de notre Univers ! La situation est tellement déplorable dans les pays civilisés que même des zones rurales, la Voie Lactée est à peine visible. La vue spectaculaire du ciel nocturne qu’avaient encore nos arrière-grands-parents n’existe malheureusement plus.

Le présent document est destiné à informer et sensibiliser les autorités ainsi que le public au problème de la pollution lumineuse en vue de sauvegarder la qualité du ciel noir.

Cette lumière qui salit le ciel

Depuis le début du siècle, la forte augmentation de la population vivant dans les zones urbaines a eu pour conséquence une rapide augmentation de la luminosité du ciel nocturne à cause de l’éclairage extérieur, illuminant les cieux sans aucun contrôle.

Pour assurer notre sécurité, nous éprouvons en effet le besoin d’éclairer les choses. Un fait aggravant est que nous avons le sentiment d’être bien protégé en faisant usage d’un éclairage excessif. L’éclairage artificiel s’est ainsi répandu un peu partout et pour toutes sortes de raisons, comme celle, tout à fait respectable, de bien voir quand on circule la nuit. Se sont ensuite ajoutés d’autres motifs : attirer l'œil des passants sur les commerces, faire étalage de richesse et de prospérité, mettre en valeur les beaux édifices, son jardin, etc. Tout ceci se faisant de façon complètement anarchique.

Issue des diverses formes mal adaptées de l’éclairage des agglomérations, routes et habitations, une quantité énorme de lumière est diffusée par les poussières, la vapeur d’eau et les molécules d’air présentes dans l’atmosphère, produisant une lueur générale qui gomme les étoiles au firmament.

Par exemple, on peut voir de très loin les halos lumineux qui semblent suspendus au-dessus des villes. C’est une des nombreuses manifestations de la pollution lumineuse.

Halo lumineux au-dessus d’une ville

Hormis pour la pratique de l'astronomie, il y a plusieurs autres bonnes raisons de lutter contre la pollution lumineuse et de favoriser un éclairage plus efficace :

Les fuites de lumière

Elles se produisent lorsque la lumière ne va pas là où on en a besoin.  Un mauvais éclairage extérieur illumine les propriétés des voisins et les fenêtres des chambres à coucher, réduisant l'intimité et gênant le sommeil.

Le gaspillage d'énergie

Certains modèles de luminaire envoient jusqu'à 50% de leur lumière en direction du  ciel ! Cette lumière dirigée vers le haut est inutile, perdue et constitue la principale cause de la pollution lumineuse.  Les anciens systèmes d'éclairage consomment aussi beaucoup plus d'énergie.  Un luminaire au sodium à basse pression consomme environ 3 fois moins d'énergie que les anciens luminaires à vapeur de mercure.

Une étude de l'IDA (International Dark-Sky Association) a montré qu'aux Etats-Unis, environ 1.5 milliards de dollars sont gaspillés chaque année en éclairant inutilement le ciel nocturne.

L'éblouissement.

Principe de base : si, à distance, vous pouvez voir l'ampoule lumineuse d'un luminaire, il s'agit d'un mauvais éclairage.  Avec un bon éclairage, vous voyez le sol éclairé et non l'ampoule brillante.  L'éblouissement se produit lorsque la lumière est envoyée directement dans les yeux.  Elle entrave la vision des piétons, des cyclistes et des conducteurs.

L'éclairage dirigé à moins de 15 degrés de l'horizon provoque un éblouissement.  En illuminant directement les yeux, il limite leur capacité à s'adapter à l'obscurité, rendant ainsi les zones d'ombre dangereuses.  Normalement, on ne devrait pas voir directement la lumière d'un lampadaire lorsque l'on se tient à une distance supérieure à trois fois la hauteur du poteau.

La pollution lumineuse

Il y a longtemps qu'on se préoccupe des problèmes de la pollution de l'eau, de l'air et d'environnement en général. Il est temps maintenant de s'occuper du cas de la pollution lumineuse. Bien sûr, cette pollution semble moins dangereuse et difficile à évaluer et pourtant elle est intimement liée aux autres formes de pollution.

Pollution lumineuse vue de l’espace. La situation est catastrophique dans notre pays.

Il s'agit bien de pollution car ce phénomène résulte d'un gaspillage d'énergie évident et entraîne une dégradation de la qualité de la vie. De plus, il ne peut être question de système écologique stable lorsqu'on supprime les heures de noirceur de la nuit, si essentielles à l'équilibre des espèces vivantes.

Certains types de lampadaires, les globes lumineux en particulier, sont d'importants pollueurs. Il est facile de constater que 50% de la lumière émise par ces luminaires de type "boule" est perdue et ne sert qu'à éclairer le ciel. Par contre, si elle était munie d'une calotte réfléchissante en aluminium, tel un bonnet, l'éclairage au sol serait fortement amélioré tout en minimisant la pollution lumineuse. Il est grand temps de remplacer progressivement les installations polluantes (surtout celles à éclairage dirigé vers le haut) et gaspilleuses d'énergie !

Les principaux types de lampes d'éclairage

Les lampes à vapeur de mercure sont reconnaissables à leur éclat particulièrement éblouissant de couleur blanc bleuté. Elles sont faites d’un tube en quartz rempli de vapeur de mercure et produisent de la lumière quand un courant électrique traverse le gaz. Elles sont utilisées pour l’éclairage public. Sur une année, leur coût d'exploitation atteint le double du coût d'achat initial. Au bout de 5 ans, leur émission lumineuse est réduite de moitié tout en consommant la même quantité d'énergie. Leur lumière bleutée (ainsi que celles des halogènes) est la pire que l’on puisse imaginer car elle est fortement diffusée dans l'atmosphère. Pour couronner le tout, ces ampoules sont toxiques !

Les lampes à incandescence équipent la majeure partie de nos maisons. Il s'agit des ampoules classiques dans lesquelles la lumière est produite par un filament porté à très haute température. Elles émettent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et nous apparaissent jaune blanc. Comme le Soleil, elles mettent en relief les couleurs et c'est pourquoi nous aimons les utiliser. Une grande quantité d'énergie est cependant perdue sous forme de chaleur (émission dans l'infrarouge). Elles ont de plus un temps de vie court (1000 à 2000 heures).

Les tubes fluorescents sont environ 4 fois plus efficaces que les lampes à incandescence et produisent peu d'éblouissement. Ils ont un temps de vie long (10000 à 24000 heures).

Les lampes halogènes (metal-halide) sont actuellement les plus efficaces des lampes émettant de la "lumière blanche" (environ 2 fois plus efficaces que les lampes au mercure). Ces lampes, très utilisées à l’extérieur (éclairage des jardins, terrains de sports, éclairage des panneaux publicitaires, etc.) et de plus en plus à l'intérieur produisent de la lumière quand un courant électrique traverse le gaz contenu dans l'ampoule. Leur puissance est souvent trop élevée et elles produisent une lumière "dure" éblouissante fortement diffusée par l’atmosphère. Temps de vie long (10000 à 15000 heures)

Les lampes au sodium à basse pression (SBP) se reconnaissent à leur couleur jaune orange. La lumière est produite en faisant briller du sodium dans un tube. De toutes les sources d'éclairage, ce sont celles qui offrent le meilleur rendement et sont aussi les moins polluantes. Leur efficacité énergétique est de 2 à 5 fois supérieure à celles des lampes au mercure. Un autre point intéressant pour les astronomes est que ces lampes n’émettent que dans une couleur (éclairage monochromatique). L'utilisation d'un filtre permet alors d'éliminer complètement cette lumière artificielle lors de l'observation au télescope. Temps de vie long (10000 à 18000 heures).

C'est ce type d'éclairage qu'il faut promouvoir autant que possible dans les endroits où le rendement des couleurs n’est pas important comme l’éclairage public des routes (en veillant, bien sûr, à un design et un placement conformes à la protection du ciel - voir ci-dessous).

Il existe également les lampes au sodium à haute pression (SHP) reconnaissables à leur couleur rosâtre, souvent éblouissante. Ce sont des lampes à arc, éblouissantes quand elles sont regardées en direct. Elles se sont répandues fortement ces dernières années pour l’éclairage public. Elles consomment cependant plus d'énergie que les SBP et émettent un rayonnement trop large nuisible et difficile à contrer.

Voici une petite comparaison énergétique entre les différents systèmes d'éclairage pour une même production de lumière :

55 w SBP = 100 w SHP = 215 w vapeur de mercure = 400 w incandescence

Tableau comparatif des domaines d’émission des différents types de lampes.

Le graphique ci-dessus montre dans quelles couleurs émettent les différents types de lampes. On peut y voir que les ampoules les moins nuisibles pour l'astronomie professionnelle sont celles au sodium à basse pression, car elles émettent dans une bande étroite du spectre visible, laissant le reste propre.  Leur lumière peut ainsi être totalement éliminée des observations astronomiques à l'aide de filtres adéquats.

Ce type d'ampoule consomme en moyenne 7 fois moins que les lampes à incandescence, 3 fois moins que les ampoules au mercure et 2 fois moins que les lampes au sodium à haute pression, les lampes fluorescentes et les lampes halogènes.

Les ampoules qui sont les moins nuisibles pour l'astronomie sont donc aussi les sources lumineuses les plus efficaces.  Les ampoules les plus nuisibles sont celles qui émettent dans l'ultraviolet, car ces rayonnements sont le plus fortement dispersés par l'atmosphère et n'ont aucun intérêt pour l'éclairage.

Bien sûr, il ne suffit pas d'employer des ampoules à grand rendement lumineux, leur support doit également être étudié pour émettre la lumière où elle est réellement nécessaire.

Critères pour un éclairage adéquat

Voici quelques critères que toute installation d’éclairage devrait intégrer afin de limiter au maximum la pollution lumineuse, et ce, sans compromettre en aucune manière, la sécurité et la sûreté au cours de la nuit.

- Un niveau d'éclairage convenable, ni trop fort ni trop faible. Quand c'est possible, utiliser un appareillage qui permet de régler le flux de lumière. Utiliser la quantité de lumière adaptée aux différents besoins, sans vouloir trop éclairer.

- Un éclairage qui agit uniquement quand il est nécessaire. On peut limiter l'éclairage dans le temps au moyen de minuteries, détecteurs de mouvements. Les éclairages publicitaires et des monuments devraient être coupés après 23h. La deuxième moitié de la nuit peut être plus noire que la première sans compromettre la qualité de vie.

- La lumière est uniquement dirigée là où elle est requise par une conception et un placement adéquats des luminaires. L’utilisation et le placement efficace d’installations bien conçues permettent d’obtenir un excellent contrôle de l’éclairage. C’est dans ce domaine qu’il y a le plus de progrès à faire (voir schéma).

- Pas d'éclairage vers le haut. Il est facile de remédier à ce problème en plaçant des abat-jour qui, de plus, minimiseront les pertes de lumière et éviteront aussi du même coup les problèmes d'éblouissements. Comme ces abat-jour renvoient la lumière vers le bas, on peut diminuer la puissance des lampes utilisées tout en conservant le même éclairement.

Les différents critères pour un bon éclairage

- Sources d'éclairage efficaces. Trop de lumière est gaspillée à cause des éclairages de mauvaise qualité. On favorisera autant que possible l'éclairage SBP qui entraînerait, si son emploi était généralisé, d’importantes économies d’énergie. Les zones spécialement indiquées pour ce genre d’éclairage sont l’éclairage des routes et autoroutes, des parkings et toutes les applications pour lesquelles le rendu des couleurs n’est pas crucial.

- Pas d'éblouissement, la visibilité en souffre toujours.

- Diffusion uniforme de la lumière, de sorte que nos yeux n'aient pas à s'adapter sans cesse à différentes intensités. Pas de longues ombres, la transition de l'obscurité à la lumière doit être graduelle. C’est un point important pour la sécurité routière et aussi les agressions.

Bon

- le plus efficace

- dirige la lumière vers le bas et sur les côtés, là où c'est nécessaire

- réduit l'éblouissement; éclairage plus uniforme

- réduit l'envahissement de la lumière sur les propriétés voisines

- aide à préserver le ciel nocturne

# Mauvais

- gaspille l'énergie vers le ciel

- provoque l'éblouissement

- intrusion sur le voisinage

- lumière "dure"

# Très mauvais

- n'éclaire pas grand-chose à part le ventre des oiseaux !

- plus de 50% de la lumière éclaire inutilement le ciel

Installations d’éclairage respectant le ciel nocturne

| Lampadaire à lentille plate. Les réflecteurs contrôlent la direction de la lumière. | Lampadaire avec ampoule encastrée, qui réduit fortement l'éblouissement et n'envoie pas de lumière vers le ciel |
| --- | --- |
| Remarquez la position de l'ampoule, fixée dans le haut de la lanterne | Lampe à fixation murale, idéale pour éclairer les alentours des bâtiments. |

| Eclairage d'un terrain de sport : puisque la lumière arrive verticalement vers le terrain, les joueurs ne sont plus éblouis comme avec l'éclairage habituel des terrains de sport. | Eclairage correct d'un panneau publicitaire |
| --- | --- |
| Si un projecteur doit être utilisé, il devrait toujours être muni d'écrans vers le haut et sur les côtés, et devrait être pointé au moins 45° sous l'horizontale. | Une lampe munie d'un abat-jour n'envoie pas de lumière vers le ciel et n'éblouit pas. |

Types d’installations d’éclairage à proscrire !

| L'éclairage dirigé au-dessus de l'horizontale (90°) est un gaspillage d'énergie et empêche l'observation du ciel étoilé. L'éclairage diffusé à moins de 15° de l'horizontale éblouit les automobilistes et les piétons. Seuls 40 % de l'éclairage émis (75°) sont véritablement utiles. | Type habituel des lampadaires qui éclairent les routes : une partie de la lumière s'en va inutilement vers le ciel; la partie émise près de l'horizontale éblouit les conducteurs et les piétons. |
| --- | --- |
| Les projecteurs halogènes sans écran ne devraient pas être utilisés | Mauvais éclairage d'un panneau publicitaire, car dirigé du bas vers le haut |
| Les lanternes dont l'ampoule est visible provoquent un éblouissement. Avec des vitres translucides, environ 35 % de la lumière est envoyée vers le ciel. | Eclairage habituel des terrains de sport |

Remplacez les mauvais éclairages par de bons éclairages !

Vous économiserez de l'énergie et de l'argent.

Vous serez un bon voisin.

Et vous aiderez à préserver la vision du ciel étoilé.

Un éclairage utile permet de voir, sans être ébloui. Il éclaire uniquement ce qui doit être éclairé, minimise la consommation d'énergie et assure vraiment la sécurité des citoyens.

Lutter contre la pollution lumineuse

Avant tout, il est important de noter que les astronomes ne sont pas contre l’éclairage nocturne ! Ils ont les mêmes besoins que n’importe qui de l’éclairage, mais d’un éclairage adapté et de qualité. Ils préconisent ainsi le meilleur éclairage possible pour la tâche à laquelle il est utile : un éclairage dont le design prend en compte les facteurs importants tels le contrôle de l’intensité lumineuse, les considérations énergétiques, et le besoin de garder le ciel noir. Heureusement, tout ce qui est fait pour minimiser la pollution nocturne va dans le sens d’économie d’énergie car l’efficacité et l’utilisation de l’éclairage nocturne sont améliorées. Tout le monde y gagne.

Il existe des solutions viables au problème de la pollution lumineuse. Depuis une dizaine d’années, des programmes de contrôle ont été mis en place avec succès dans de nombreuses communautés. Les règlements concernant l’éclairage extérieur sont en effet essentiels pour la recherche astronomique à long terme mais aussi pour permettre à l’humanité de continuer à pouvoir contempler l’univers.

On consultera en annexe le «règlement sur l’éclairage extérieur» adopté par diverses communes de la région du mont Mégantic (Québec) en vue de préserver le ciel étoilé autour d’un observatoire astronomique destiné au public. Des mesures simples et efficaces qui peuvent servir d’exemple au démarrage d’une action sur le terrain.

Il y a en effet des efforts à faire, partout, et la plupart des gens n’ont même pas conscience du problème. C’est ce manque de connaissance, plutôt qu’une opposition, qui est généralement le frein principal dans la lutte contre la pollution lumineuse. Informer la population, les responsables politiques et les professionnels de l’éclairage est capital pour une lutte efficace contre la pollution lumineuse. C’est le rôle d’associations telles la puissante International Dark-Sky Association (I.D.A.), dirigée par des astronomes professionnels et amateurs. Ces associations ont remporté quelques belles victoires ces dernières années. L’augmentation de la pollution lumineuse a ainsi été stoppée dans les régions de quelques observatoires situés à proximité de grandes villes. Par exemple, du centre de la ville de Tucson (U.S.A.), pourtant riche de 600.000 habitants, il est de nouveau possible d’observer la Voie Lactée !

Adaptation de l’éclairage nocturne dans la ville de Barlovento. Avant… et après transformations.

Toute une série d’actions peuvent être entreprises localement mais aussi nationalement et internationalement. Les astronomes amateurs, professionnels et beaucoup d’autres (écologistes, etc.) se mobilisent dans de nombreux pays  pour de meilleures pratiques d’éclairage extérieur qui profiteront à tous.

Ainsi, quand c’est possible, moderniser ou remplacer localement toutes les installations de mauvaise qualité apporte rapidement une amélioration de la noirceur du ciel nocturne. On peut le constater sur les photographies ci-dessus réalisées dans la ville de Barlovento à La Palma (Espagne), avant et après la modification (voir schéma ci-dessous) de l’éclairage public.

L’adaptation a consisté au remplacement des ampoules sodium à haute pression par des ampoules à basse pression et à un meilleur design géométrique des lanternes. Dans la comparaison ci-dessous, on voit que l’émission de lumière vers le haut a ainsi pu être réduite à rien, que l’intensité lumineuse totale a été diminuée d’un facteur deux et la consommation d’énergie d’un facteur trois !

Comparaison des performances et du degré de pollution de l’ancien et du nouvel

éclairage de Barlovento.

Résumé

Lorsqu'on choisit un bon système d'éclairage, la pollution lumineuse peut être réduite de façon considérable.  Ainsi, la pose de simples abat-jour réduit cette pollution d'un facteur quatre sans que l'on ait à réduire l'éclairage au sol ! Si, en plus, on restreint l'éclairage à l'essentiel, les résultats peuvent être spectaculaires comme à Tucson.

Bien éclairer c'est donc :

- ne pas éclairer vers le haut (astronomie)

- ne pas éclairer à l'horizontale (éblouissement)

- utiliser des lampes efficaces (sodium à basse pression si possible) et adapter la quantité de lumière

- éclairer au bon endroit (pas chez le voisin, pas les bas-côtés de la route)

- éclairer au bon moment (minuterie, détecteur de mouvement)

Les astronomes ne sont pas contre l'éclairage urbain. Ils favorisent cependant certaines formes d'éclairages qui limitent la pollution lumineuse tout en n'ayant aucun effet négatif sur la qualité de vie ou la sécurité des citadins.

L’excès de lumière dans le ciel a un effet néfaste pour l’environnement, rend de plus en plus difficile le travail des astronomes, et par-dessus tout, prive les citoyens de la pleine jouissance du ciel nocturne.

Zones prioritaires

Deux zones prioritaires ont été définies dans la Province de Liège. Celles-ci ont été choisies en raison de la présence d'observatoires professionnels et amateurs. Le maximum devrait être fait pour qu'à l'intérieur de ces zones on tente de limiter et réduire autant que possible la pollution lumineuse.

Vous trouverez deux cartes ci-après sur lesquelles nous avons représenté les zones concernées. Elles ont un rayon d’une dizaine de kilomètres autour des sites d’observations astronomiques.

1. La région spadoise.

Depuis une dizaine d'années, l'asbl Groupe Astronomie de Spa, une association regroupant 250 astronomes amateurs, invite le public à de nombreuses occasions pour admirer le spectacle du ciel nocturne. Vu le succès de ces différentes activités (certaines attirant des centaines de personnes), un projet d'observatoire public est en train de voir le jour.

Cette région est déjà particulièrement favorisée en raison des forêts environnantes et donne un des plus beaux ciels nocturnes visibles de Belgique. Malheureusement, nous constatons d'année en année la dégradation de ce ciel. Il est donc urgent dans cette région de limiter l'avancée de la pollution lumineuse afin de préserver un des rares endroits de notre pays où il est encore possible de faire des observations de qualité.

2. La région liégeoise

On trouve dans la région liégeoise les astronomes professionnels de l'Institut d'Astrophysique et de Géophysique de l'Université de Liège (IAGL) et une des sociétés d'astronomie les plus importantes du pays, la Société Astronomique de Liège (SAL) forte de près de mille membres.

L'IAGL est situé sur la colline de Cointe mais sera prochainement déplacé dans le complexe universitaire du Sart-Tilman. Un nouvel observatoire sera construit mais le télescope de l'observatoire de Cointe devrait cependant rester opérationnel. Les télescopes de la SAL sont, quant à eux, installés à Nandrin, à proximité de la route du Condroz.

Les conditions d'observations à partir de ces trois sites sont particulièrement difficiles en raison de la pollution lumineuse très importante engendrée par la ville de Liège et ses alentours.

Une action dans une zone de cette importance (nombre d'habitants) serait une première en Europe et permettrait aux Liégeois de retrouver la beauté du ciel nocturne, même à partir du centre-ville.

Ces deux régions pourraient servir de test avant de lancer une campagne de plus grande envergure au niveau de la Région Wallonne ou du pays dans son ensemble. Il ne faut en effet pas oublier que la pollution lumineuse ne se réduit pas à un problème local.

1 Institut d’Astrophysique et de Géophysique de l’Université de Liège

2 Groupe Astronomie de Spa asbl